התקנה למכונת  HAAS

ראשית ברצוני להודות לך בשם חברת טקתים וחברת HAAS על הזמנת כרסומת 

אנו מעריכים את החלטתך ומשוכנעים שההשקעה תניב פירות לאורך זמן רב.

בכדי להתקין את המכונה במפעלכם יש צורך הערותכם הטכנית.



 אספקת  חשמל:  63 אמפר תלת פאזי והארקה.
                             כבל המתאים ל KVA 10

אספקת אויר:  7 אטמופרות ( PSI 100) ספיקה

                           קוטר פנימי לצינור אספקת אויר  ''3/8 או יותר.

ספיקה: CFM 10 או יותר.

הצבת המכונה: המכונה תהיה מוצבת על רצפה יציבה המתאימה למכונות עיבוד שבבי.
                          ההצבה תתבצע על פלטה אחת.  יש לודא כי המ

                         מידות :  רוחב 3629 מ"מ
                                        עומק 1890 מ"מ + 914 מ"מ לפתיחת דלת ארון בקרה
                                        גובה: 2985 מ"מ


                           
את תאום מועד ההתקנה יש לבצע בחברה 03-6323576